STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU

„WYBRZEŻE REYMONTA ETAP 3”

| TECHNOLOGIA WYKONANIA |  |
| --- | --- |
| Elementy standardu | Opis |
| - Płyta fundamentowa, stropy, schody | - Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie na płycie. Część podziemna będzie realizowana w technologii betonu szczelnego. - Stropy w technologii żelbetowej monolitycznej i półprefabrykowanej typu Filigran. - Schody żelbetowe prefabrykowane. - Płyty balkonowe prefabrykowane. - Zbrojenie stalą A-IIIN. |
| - Ściany | - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji podziemnej jako żelbetowe o grubości 24-35 cm, z betonu C30/C37. - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnych jako żelbetowe o grubości 24-35cm - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wypełniające o osłonowe kondygnacji nadziemnych z bloczków silikatowych o gr. 18 i 24 cm. - Ściany działowe murowane z bloków silikatowych o grubości 8-12cm - Trzony windowe – ściany żelbetowe gr. 20 cm. - Ściany wykończone tynkiem gipsowym maszynowym, kategorii III (w łazienkach w łazienkach ściany przygotowane do wykończenia przez Nabywcę – bez tynku). |
| - Posadzki | - Posadzka cementowa - Izolacja akustyczna (styropian), izolacja przeciwwodna (folia polietylenowa PE). - Posadzka garażu podziemnego – poziom -2 oraz połowa poziomu -1 - beton utwardzony powierzchniowo, miejsca postojowe oznaczone graficznie i ponumerowane . Pozostała część poziomu -1 (w przestrzeni będącej stropem oddzielającym kondygnacje podziemne) - posadzka żywiczna, miejsca postojowe oznaczone graficznie i ponumerowane. |
| - Dach | - Dach budynku: - przeważnie w formie dachu płaskiego pokrytego membraną dachową lub papą termozgrzewalną - miejscowo w formie dachu płaskiego pokrytego membraną dachową lub papą termozgrzewalną i substratem z nasadzeniami ekstensywnymi roślin (dachy zielone). |
| - Instalacje elektryczne i sanitarne | - Kuchnia: gniazda pod lodówkę, zmywarkę, okap, gniazdo siłowe kuchenki el., podwójne gniazda nad blatem kuchennym. - W salonie gniazda podwójne. - W łazience gniazda: pod pralkę i przy umywalce. - Instalacja internetowa: gniazdo internetowe w salonie i w jednym pokoju (w mieszkaniach o min. trzech pokojach). - Instalacja RTV: gniazdo antenowe w salonie i min. w jednym pokoju. - Rozprowadzenie instalacji wodnej w rurach z tworzyw sztucznych PP lub PE, instalacja kanalizacyjna z rur PVC, w przypadku ścian żelbetowych i ścian działowych instalacja prowadzona naściennie (powierzchniowo). - Grzejniki panelowe, w łazience grzejnik drabinkowy. - Opomiarowanie lokalu – woda zimna i ciepła, c.o., energia elektryczna. |

| STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU I TERENIE WOKÓŁ NIEGO (zgodnie z projektem wykończenia wnętrz) |  |
| --- | --- |
| Elementy standardu | Szczegóły |
| - Drzwi | - Ślusarka drzwiowa części ogólnodostępnych – drzwi aluminiowe, wypełnione szkłem bezpiecznym w kolor: RAL 7016, 9005 lub zbliżonym, wraz z dodatkowym wyposażeniem: samozamykacz, blokada nożna, siłownik w miejscach, które tego wymagają - Wysokiej klasy drzwi do lokali mieszkalnych: Porta Extreme - Ościeżnica metalowa lub drewniana antywłamaniowa, wyposażona w próg ze stali nierdzewnej, - Grubość skrzydła min. 45 mm. - Klasa odporności na włamanie min. RC3. - Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym - Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE). - Izolacyjność dźwiękowa min.37 dB. - Okleina drzwi o zwiększonej odporności na zarysowania, łatwa do utrzymania w czystości. - Wybrane drzwi stanowiące zgodnie z projektem budowlanym przegrodę ppoż. pomiędzy lokalem mieszkalnym i korytarzem wyposażone w samozamykacz zewnętrzny ramieniowy. - Drzwi wewnętrzne na częściach wspólnych na profilach aluminiowych, systemowe ze szkłem bezpiecznym w kolorze RAL 7016, 9005 lub zbliżonym |
| - Stolarka okienna | - Stolarka okienna w mieszkaniach klasy Rehau Classic - Stolarka okienna wyposażona w dwukomorowy pakiet szkła wypełniony gazem zapewniającym niską przenikalność cieplną (trzy szyby), - Profile firmy REHAU 6 komorowe, głębokość ramy min. 80 mm. - Kolor: czarny. - Współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej U(w), w zależności od okna od 0,6 W/m2K do 0,9 W/m2K. - Okucia z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Winkhaus Active Pilot zapewniające możliwość stopniowego uchyłu skrzydeł okiennych. - Okna na parterze wyposażone w rolety podtynkowe, sterowane elektrycznie, - Metalowe klamki - W większości mieszkań system okien narożnych |
| - Przestrzenie wspólne | - Wnętrza przestrzeni wspólnych zostały starannie zaprojektowane i wykończone materiałami o wysokiej jakości w oparciu o koncepcje pracowni GregArchitekci - Ściany przedsionków wykończone płytką klinkierową lub okładziną ceglaną oddzielone od przestrzeni korytarza - Ściany korytarzy wykończone płytką klinkierową lub okładziną ceglaną, oraz jako gładkie ściany tynkowane i malowane także farbami lateksowymi (lokalizacja poszczególnych materiałów wykończeniowych zgodnie z koncepcją aranżacji części wspólnych). - Skrzynki na listy zlokalizowane zgodnie z koncepcją aranżacji części wspólnych i projektem wykonawczym. - Posadzki w klatkach schodowych i na korytarzach wykończone będą w formie płytek gresowych oraz czarnych cokołów - Identyfikacja wizualna (logo,numery) w miejscach wskazanych, zgodnie z projektem aranżacji części wspólnych - Lustra ozdobne z logo szczotkowanym na szkle - Windy Otis lub Schindler lub inna o zbliżonych parametrach. - Ozdobna identyfikacja wizualna mieszkań oraz pięter zgodnie z projektem koncepcji - Ozdobny portal z materiału drewnopodobnego przy wejściu do każdego z lokali mieszkalnych - Balustrady w przestrzeniach ogólnodostępnych stalowe w kolorze RAL 9005 lub zbliżonym, z pochwytem drewniany lub innym, zgodnym z koncepcją aranżacji wnętrz |
| - Oświetlenie | - Oświetlenie przedsionka i korytarzy stanowić będą lampy mocowane do stropu. - Oświetlenie ozdobne w strefie wejścia i na korytarzach zgodne z koncepcją aranżacji części wspólnych. |
| - Elewacja | - Ściany zewnętrzne ocieplone płytami ze styropianu i wełny mineralnej wykończone tynkiem barwionym w masie lub malowane na elementach dekoracyjnych elewacji - Ściany zewnętrzne (w obszarach zgodnie z projektem) wykończone ozdobną płytką klinkierową. - Białe pasy elewacyjne – elementy ozdobne na bazie mineralnego granulatu perlitowego utwardzonego termicznie bądź z blach aluminiowych. - Szafy balkonowe na wybranych loggiach wykonane z blach aluminiowych na podkonstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie dla klasy C3 lub aluminiowej. - Żaluzje osłonowe w poziomie parteru w kolorze czarnym lub zbliżonym, na podkonstrukcji ocynkowanej i malowanej proszkowo o grubości powłoki zapewniająca odporność antykorozyjną dla klasy C3 bądź aluminiowe. - Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej i zabezpieczonej antykorozyjnie dla klasy C3 |
| - Brama garażowa | - sterowana elektrycznie z obsługą za pomocą pilotów, z możliwością otwierania ręcznego. |
| - Balkony i tarasy | - Powierzchnia balkonów – beton (powierzchnia elementu prefabrykowanego) – do samodzielnego wykończenia - Balustrady zewnętrzne balkonów i loggi – wykonane z elementów aluminiowych malowanych proszkowo o szerokości pochwytu min 50 mm w kolorze czarnym lub zbliżonym - Wypełnienie balustrad szkłem bezpiecznym. - Balustrady portfenetrów wykonane ze szkła bezpiecznego. - balustrady przy wjeździe do garażu i przy żaluzjach w formie szczebli pionowych w rozstawie zgodnym z WT - przegrody balkonowe na konstrukcji aluminiowej, zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy C3, wypełnione szkłem bezpiecznym (laminowanym) w kolorze szarym - parapety zewnętrzne stalowe lub aluminiowe - płytki na tarasach (dla wybranych mieszkań pięter 6-7) gresowe na podkonstrukcji. |
| - Parkingi i pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie | - Miejsce parkingowe w garażu podziemnym zabezpieczone prywatnymi blokadami - Posadzki w hali garażowej w obszarze na płycie fundamentowej : betonowe utwardzone powierzchniowo; oznakowane poziomo zgodnie z projektem; - Posadzki w hali garażowej w obszarze na stropie: betonowe utwardzona powierzchniowo i pokryte żywicą o klasie antypoślizgowości R11 w kolorze RAL 7035 lub RAL 7038, oznakowane poziomo zgodnie z projektem - Posadzki w pomieszczeniach technicznych, porządkowych, pomocniczych, komórkach lokatorskich: posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo; - drzwi stalowe do pom. technicznych w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym - Ściany komórek żelbetowe, z bloczków silikatowych, bez tynku, malowane w kolorze białym z systemowym ażurowym wygrodzeniem z ocynkowanej blachy stalowej |
| - Zagospodarowanie terenu | - Tereny zielone, chodniki i miejsca postojowe. - Nawierzchnie chodników, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych wykonane z kostki betonowej Libet Mini Trio monocolor lub innej wizualnie zbliżonej – lokalizacja zgodnie z projektem wykonawczym. - Elementy małej architektury: ławki, kosze itp. - Stojaki rowerowe zlokalizowane zgodnie z projektem wykonawczym - Oprawy oświetleniowe - Na mieszkaniach na parterze projektowana zieleń w ogródkach jako forma wygrodzenia granicy powierzchni |